病理科和护理部部分用房维修改造

一、施工要求：

1、所有房间内全部吊PVC扣板吊顶约500平方。所有房间和走廊原有油漆墙群和原有油漆墙面及木隔墙需重新做油漆，要求清除原有油漆墙面，漆皮后满批原子灰成品腻子墙面，砂光后油漆调合漆两遍（墙面油漆颜色待定） 油漆墙群以上墙面铲清原乳胶漆墙皮，所有墙面满批白水泥胶腻子两遍，墙面砂光后做乳胶漆两遍，乳胶漆约650平方。

2、走廊北侧过道隔塑钢隔断一道约7平方，要求隔断采用全塑钢扣板隔断留门一樘并安装门芯及门锁。走廊北侧房间内拆除原有木窗3樘，制作安装塑钢窗3樘约7平方，制作安装不锈钢防盗窗4樘约8.2平方。

3、拆除走廊两侧防盗门两樘，油漆走廊西侧防盗门一樘约3平方，要求除锈后油漆防锈漆一遍，绿色调和漆两遍，整修走廊和房间所有木门24樘（包括木门套），油漆木门及门套约120平方，要求清除木门及门套漆皮后满批原子灰成品腻子砂光后油漆调和漆两遍，清漆一遍。门和门套颜色参照二楼化验室门油漆颜色，更换所有木门锁，安装所有木门门吸。

4、铺贴走廊南侧3个房间塑胶地板约40平方，要求地面清理干净，后贴塑胶地板，塑胶地板颜色和厚度参照化验室塑胶地板式样，搬移室内家具和设备。

5、楼面防水约100平方，楼面防水施工要求翻盖楼面隔热板，铲除原有需修楼面和天沟防水材料，楼面刷底油后重新做SBS卷材防水，油膏做缝，清运楼面施工垃圾。

配电要求：

1、把原不在病理科电表的线路改为病理科。

2、南边前三间沿墙安装40W长LED日光灯2盏，离地1.6米。

3、原开关插座有需拆除和重新固定的重新固定。

4、所有改造房间日光灯改为LED日光灯。

改水要求：

1、北面原洗手槽更换150*50不锈钢槽盆。

2、南面由东向西第二房间、第四房间装60*40不锈钢洗槽。

3、从东南角一楼顶50PE管上开三通，用25PPR水管接至三楼东南角顶处，并装有阀门。沿墙角接至各房间的水槽处。

4、更换所有暖气片。

所有洁具、水管、配件以及冲洗阀、水嘴、三角阀、软管等都要求使用国标全铜的。按规范程序安装。

二、材料要求：

1、调和漆采用南京产长江牌14公斤每桶。单价约160元。

2、乳胶漆采用上海产立邦牌15公斤每桶，单价约150元。

3、PVC扣板加厚每平米30元左右。

4、PVC扣板吊顶所有木龙骨采用5cm*3.5cm平方。

5、塑胶地板厚度3mm，每平方米约220元。

6、塑钢型材采用芜湖产海螺牌。

7、防水卷材采用-10℃聚酯胎卷材。

备注：打扫清理卫生，所有垃圾外运。