附件二：移动手持终端PDA技术参数要求

| 序号 | 品名 | 配置项目及指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 八核处理器，频率≥2.3GHZ |
|  | 运行内存 | ≥4GB RAM |
|  | 储存内存 | ≥64GB ROM，支持用户存储扩展 |
|  | ▲续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时 |
|  |  | Type-C接口，支持OTG。 |
|  | ▲屏幕尺寸 | 为满足护士单手操作PDA的习惯要求，4.7英寸≤显示屏幕尺寸≤5.0英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸； |
|  | 屏幕分辨率 | 分辨率≥720*1280 |
|  | 摄像头 | 后置≥1300万像，前置≥500万，为了方便临床使用，摄像头要求在机身背面。 |
|  | 手电筒 | 支持一键启动手电功能 |
|  | 重量 | ≤235g 含标准电池 |
|  | 外壳材料 | 白色抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分）， |
|  | 按键 | 为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键 |
|  | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键 |
|  | 防摔抗震 | 可承受1.5m高处到地面的多次跌落； |
|  | 防水防尘工业等级 | ≥IP67 |
|  | ▲扫描 | 上下倾斜视角：±60，左右偏移视角：±55°，激光安全等级：Class 2，旋转视角：360°，图像分辨率：1280(H)×800(V)；条码扫描：十字纳米激光扫描、暖白光照明，红色激光瞄准。扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产，须提供相关专利证明文件； |
|  | ▲条码读取 | 支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（需提供功能截图证明文件） |
|  | 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读 |
|  | 操作系统 | Android 9.0或以上 |
|  | ▲WIFI网络 | ≧wifi5，支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准，并提供第三方CNAS实验室检测报告复印件； |
|  | 4G网络 | 支持4G全网通；双卡双待 |
|  | 蓝牙网络 | Bluetooth5.0（支持BLE） |
|  | 定位系统 | 支持主流定位服务，GPS，北斗等 |
|  | 安全管理桌面 | 系统自带安全管理桌面，限制使用指定APP |
|  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。 |
|  | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认、可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |
|  | 认证 | CCC认证 |
|  |  | ▲安规检测:投标产品通过GB9706.1-2007安规检测，需提供具有CNAS标识的检测报告复印件 |
|  |  | ▲医用电气安全:投标产品通过YY0505-2012医用电气安全检测，需提供具有CNAS标识检测报告复印件 |
|  |  | ▲电子安全使用规范：设备符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书； |
|  | 生产企业资质 认证 | ▲符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求 》 并提供证书 |
|  |  | 环境管理体系认证证书 |
|  |  | 信息安全管理体系认证； |
|  |  | 中国商品条码系统成员证书 |
|  | 系统兼容性 | ▲能和现有信息系统（东华移动护士站）无缝兼容 |

注：

- 以上技术参数均需提供相关证明材料，证明材料包括官网参数截图、技术彩页、第三方检测报告、技术白皮书（须加盖生产厂家公章）或技术参数中要求提供的材料。

- 投标人须根据上述技术参数表制作参数响应表，并标注相关证明材料所在页数。